DustAdaptiveWeight 集成说明

本文档说明如何把粉尘自适应权重模块集成到 CompSLAM 的 compslam_lio 包中。

一、文件放置

text

compslam_lio/├── include/compslam_lio/│   └── DustAdaptiveWeight.h          ← 新增头文件└── src/    ├── adaptive/    │   └── DustAdaptiveWeight.cpp    ← 新增源文件    ├── lib/    │   ├── LaserOdometry.cpp          ← 需要修改    │   └── GraphManager.cpp           ← 需要修改

二、类成员说明

DustAdaptiveWeight 类

| 成员 | 类型 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| lidar_weight_ | double | 当前 LiDAR 因子权重 | [0.1, 1.0] |
| imu_weight_ | double | 当前 IMU 因子权重 | [0.5, 1.0] |
| inlier_ratio_ | double | 最近一次配准内点率 | [0, 1] |
| mean_residual_ | double | 最近一次平均残差 | ≥ 0 |
| dust_level_ | double | 综合粉尘等级 | [0, 1] |

关键阈值常量

| 常量 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| kInlierRatioMin | 0.4 | 内点率低于此值判定退化 |
| kResidualMax | 0.15 | 残差高于此值判定退化 |
| kLidarWeightMin | 0.1 | LiDAR 权重下限 |
| kImuWeightMin | 0.5 | IMU 权重下限 |
| kDecayRate | 0.8 | 每次降权乘数 |
| kRecoverRate | 1.05 | 每次恢复乘数 |

公开方法

| 方法 | 用途 |
| --- | --- |
| updateWeights(...) | 配准完成后调用，更新权重 |
| scaleLidarNoise(...) | 缩放 LiDAR 因子噪声 |
| scaleImuNoise(...) | 缩放 IMU 因子噪声 |
| checkGeometricDegeneracy(...) | 几何退化检测 |
| lidarWeight() 等 | 读取当前状态 |

三、集成步骤

步骤 1：在 LaserOdometry.h 中添加成员

在 LaserOdometry 类定义中找到私有成员区，添加：

cpp

// 粉尘自适应权重模块compslam_lio::DustAdaptiveWeight dust_adaptive_;

同时确保头文件引入：

cpp

#include "compslam_lio/DustAdaptiveWeight.h"

步骤 2：在 LaserOdometry.cpp 中调用

打开 src/lib/LaserOdometry.cpp，找到 scan-to-submap 配准完成处（一般在 BasicLaserOdometry::process() 函数末尾，或 LaserOdometry::process() 中调用完 _basicLaserOdometry.process() 之后）。

在配准结果已有、但因子图还没更新之前，插入：

cpp

// ===== 粉尘自适应权重更新 =====// 从配准结果中统计内点数和残差int num_inliers = _basicLaserOdometry._numInliers;       // 内点数（示例变量名）int num_points  = _basicLaserOdometry._numPoints;        // 总点数（示例变量名）double total_residual = _basicLaserOdometry._totalResidual; // 残差总和（示例变量名）dust_adaptive_.updateWeights(num_inliers, num_points, total_residual);// 日志输出（每 1 秒最多一次）ROS_INFO_THROTTLE(1.0,    "[DustAdaptive] dust=%.2f lidar_w=%.2f imu_w=%.2f inlier=%.2f residual=%.3f",    dust_adaptive_.dustLevel(),    dust_adaptive_.lidarWeight(),    dust_adaptive_.imuWeight(),    dust_adaptive_.inlierRatio(),    dust_adaptive_.meanResidual());

注意：上面三个变量名（_numInliers、_numPoints、_totalResidual）是示例，你需要根据 CompSLAM 源码里的实际变量名替换。如果不确定，可以在配准完成处打印一下看看有哪些变量可用。

步骤 3：在 GraphManager.cpp 中注入权重

打开 src/lib/GraphManager.cpp，找到添加 LiDAR 因子（addLidarFactor 或类似函数）的地方。

原始代码类似：

cpp

graph.add(BetweenFactor<Pose3>(...), lidar_noise_model);

改成：

cpp

auto scaled_noise = dust_adaptive_.scaleLidarNoise(lidar_noise_model);graph.add(BetweenFactor<Pose3>(...), scaled_noise);

如果 GraphManager 类里没有直接持有 dust_adaptive_ 的引用，可以通过参数传入，或者在 GraphManager 里也加一个成员。

步骤 4：在 CMakeLists.txt 中注册新文件

打开 compslam_lio/CMakeLists.txt，找到 add_library 或 add_executable 处：

cmake

add_library(${PROJECT_NAME}  src/lib/LaserOdometry.cpp  src/lib/GraphManager.cpp  src/lib/BasicLaserOdometry.cpp  # ... 其他源文件  src/adaptive/DustAdaptiveWeight.cpp    # ← 新增这一行)

同时确保头文件目录包含：

cmake

include_directories(  include  include/compslam_lio)

步骤 5：重新编译

bash

cd ~/compslam_wssource /opt/ros/noetic/setup.bashsource ~/.bashrccatkin build compslam_lio -DCMAKE_BUILD_TYPE=ReleaseWithDebInfo

四、调参建议

不同矿洞场景的粉尘浓度差异大，建议按下表调整：

| 场景 | kInlierRatioMin | kResidualMax | kDecayRate |
| --- | --- | --- | --- |
| 低粉尘（<50 mg/m³） | 0.5 | 0.10 | 0.85 |
| 中粉尘（50-200 mg/m³） | 0.4 | 0.15 | 0.80 |
| 高粉尘（>200 mg/m³） | 0.3 | 0.20 | 0.75 |

调参方法：在仿真中观察日志里的 dust= 数值。如果粉尘很低时 dust 就经常 > 0.5，说明阈值太严；如果粉尘很高时 dust 还是 0，说明阈值太松。

五、验证方式

方法 1：查看日志

启动 CompSLAM 后，终端会周期性输出：

[DustAdaptive] dust=0.12 lidar_w=1.00 imu_w=0.95 inlier=0.85 residual=0.05

dust 接近 0：点云质量好

dust 接近 1：点云严重退化

方法 2：对比轨迹

原始 CompSLAM：在粉尘场景下轨迹漂移明显

改进后：轨迹漂移减小，定位连续性提升

方法 3：RViz 可视化

如果后续需要，可以把 dustLevel() 发布为 std_msgs/Float32 话题，在 RViz 里用颜色编码显示。

六、已知限制

本模块依赖于配准结果的质量指标。如果 CompSLAM 的配准代码里没有现成的内点数和残差统计，需要先加统计代码。

阈值是经验值，需要根据实际场景调整。仿真场景和真实矿洞的粉尘特性不同，迁移时需重新标定。

几何退化检测（checkGeometricDegeneracy）目前是独立方法，如果 CompSLAM 已有类似机制，可以合并使用，避免重复计算。

本模块不处理视觉退化。CompSLAM 的 VTIO 模块有独立的视觉处理逻辑，本模块只针对 LiDAR-IMU 部分。

七、文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| include/compslam_lio/DustAdaptiveWeight.h | 头文件 |
| src/adaptive/DustAdaptiveWeight.cpp | 实现文件 |
| INTEGRATION.md | 本文档 |